《道路车辆 电气电子部件的磁场发射要求和试验方法》（征求意见稿）

编制说明

标准编制工作组

2025年6月

# 一、任务背景

车辆上同时具备磁场骚扰源和磁场敏感元器件，特别是新能源车，三电系统都是磁场发射源，磁场发射会影响磁场敏感元器件（比如：霍尔传感器）的正常工作，因此对汽车零部件的磁场发射要加以限制。大型的主机厂都要求配套的零部件做磁场发射测试，这些项目基本是参考军标和整车EMC标准来进行非标测试，目前没有相应的国家标准。

通过该标准的建立，可以引导整车和零部件企业加强汽车电子电气零部件的开发验证和优化升级，填补行业在汽车零部件磁场发射测试方法的空缺，规范零部件低频磁场发射评估方法，整体提升汽车整车的电磁兼容性能。

2024年10月15日，中国汽车工业协会正式下文通知《道路车辆 电气电子部件的磁场发射要求和试验方法》完成团体标准立项，项目计划编号为2024-76。

## 1.1 主要工作过程

### 1.1.1成立标准起草组

2024年10月，中国汽车工程研究院股份有限公司等主要起草单位组成标准编制组（下面简称：工作组），工作组成员组员主要是电磁兼容骨干工程师，收集整理各个企业对零部件低频磁场发射的技术要求，研究汽车零部件的低频磁场发射试验方法，整理仪器设备的参数以及实验的可行性。根据以上情况，工作组拟定了该项标准草案的编制原则和工作计划。

### 1.1.2开展调研，形成标准草案

2024年11月-2025年2月，标准编制组开展企业公开企标调研及分析、相关标准研究及企业调研工作，并按照GB/T 1.1编制要求完成了该标准草案，并进行了进一步的校对和完善。

### 1.1.3行业专家研讨，形成征求意见稿

2025年3月1日线上召开标准工作组启动会及讨论会，对标准草案进行第一次讨论，正式启动《道路车辆 电气电子部件的磁场发射要求和试验方法》标准研究工作，与会专家对标准编制的框架、草案内容展开了充分的研讨。

中国汽车工业协会指导下，2025年4月9日，《道路车辆 电气电子部件的磁场发射要求和试验方法》团标第二次研讨会在中国汽研成功召开，本次会议汇聚了来自全国检测认证机构、科研院所及行业的近20家单位代表。

会议现场，来自中国电子技术标准化研究院、威凯检测技术有限公司、通标标准技术服务有限公司、莱茵技术监督服务（广东）有限公司、福建省计量科学研究院、湖南省计量检测研究院、长安汽车、一汽集团有限公司、北汽福田汽车有限公司、赛力斯集团股份有限公司、宇通集团有限公司等权威机构的专家团队，就标准草案的核心技术指标展开深度研讨。重点围绕车载电子/电气部件磁场发射限值的频段划分、测量方法创新、不确定度评估体系构建等关键技术环节，通过多维度论证优化了标准框架，初步达成符合国际技术趋势且适配我国产业实际的指标体系共识，根据会上专家针对限值、方法、文本结构、不确定度等各种意见和建议对标准文本进行完善，于2025年6月形成标准征求意见稿，并完成编制说明。

## 1.2主要参加单位

本标准由中国汽车工程研究院股份有限公司负责标准的组织实施、文件的起草工作，包括起草标准文件、调研报告、编制说明等。主要起草单位：中国汽车工程研究院股份有限公司等。

# 二、标准编制原则和主要内容

## 2.1 标准编制原则和依据

### 2.1.1 标准编制原则

1、标准的制定与国家政策法规相一致。

2、本标准根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编制。

3、本着促进技术进步、提高产品质量、反映市场需求、扩大对外贸易、促进经济发展的原则，在充分调研和验证的基础上，确定了相关指标的技术要求和试验方法，保证标准的科学性和指导性。

### 2.1.2 标准编制的依据

本标准根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编制。

## 2.2 标准适用范围及主要内容

范围：

本标准规定了道路车辆电气/电子部件的磁场发射要求和试验方法。包括人体防护（10Hz～400kHz）、磁场发射（20Hz～200kHz）和磁场发射（150kHz～30MHz）。本文件适用于所有M、N、L、O类车辆的电气/电子部件，其他车辆电气/电子部件可参照执行。

规范性引用文件：

GB/T 4365 电工术语 电磁兼容

GB/T 6113.101-2021 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-1部分：无线电骚扰和抗 扰度测量设备 测量设备

GB/T 6113.104-2021 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-4部分：无线电骚扰和 抗扰度测量设备 辐射骚扰测量用天线和试验场地

GB/T 6113.402-2022 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第4-2部分：不确定度、统计 学和限值建模 测量设备和设施的不确定度

GB/T 18655-2025 车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法

GB/T 18387-2017 电动车辆的电磁场发射强度的限值和测量方法

GB/T 29259-2012 道路车辆 电磁兼容术语

GB/T 37130-2018 车辆电磁场相对于人体曝露的测量方法

术语和定义：

GB/T 4365、GB/T 29259、 GB/T 18655及GB/T 37130界定的术语和定义适用于本标准。

一般要求：

包括环境要求、供电要求、试验设备要求、运行条件、试验计划。

限值要求：

包括人体防护（10Hz～400kHz）限值、磁场发射（20Hz～200kHz）限值、磁场发射（150kHz～30MHz）限值。

试验方法：

包括试验布置（被测设备的位置、试验线束的位置、模拟负载的位置）以及三个项目（人体防护（10Hz～400kHz）测试、磁场发射（20Hz～200kHz）测试、磁场发射（150kHz～30MHz）测试）的测试方法。

- 试验报告：

附录A（规范性）参考限值附录

附录B（资料性）典型不确定度评估——人体防护（10Hz～400kHz）的测量

附录C（资料性）典型不确定度评估——磁场发射（20Hz～200kHz）的测量

附录D（资料性）典型不确定度评估——磁场发射（150kHz～30MHz）的测量

# 三、主要验证情况分析

在标准研究制定过程中，标准牵头起草单位中国汽车工程研究院股份有限公司开展了大量的企业调研工作，并用组合仪表、冷凝风扇、车载终端、电池包、摄像头、车门玻璃升降器总成、卫星通信模块、智能驾驶域控制器、倒车雷达传感器、车载顶灯总成等样品进行了相关试验验证工作，工作组通过以上多种验证形式获取有建设性的意见及数据，保证各参数指标制定的先进性、通用性、科学性和可操作性。

# 四、标准中涉及专利情况

无

# 五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

随着我国新能源电动汽车行业的快速发展，车载电子电气部件日趋复杂，成为影响车辆可靠性和安全性的重要组成部件。本标准的制定对车载电子电气部件的磁场辐射发射技术要求和试验方法进行了规定，在制定的过程中充分参考和征求零部件厂及主机厂的相关意见，为产品开发和市场选择提供了参考依据，促进了对车载零部件的质量管理，抑制磁场辐射发射，提高产品的电磁兼容性，推动汽车产业的快速发展。根据市场需求，通过本标准制定完善测试方法，更好地为企业提供技术服务，达到测试的可重复性和可比性，有效拓展测试业务，将会带来可观的直接经济效益和间接经济效益，产生良好的社会效益。

# 六、采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

本标准将给汽车电子电气部件的设计、检测提供依据，对提升汽车零部件的EMC性能提升起到积极促进作用，同时由于本标准对电子电气零部件的低频磁场骚扰提出了较高要求，可以提高我国汽车整车的EMC性能水平。由于该标准的技术水平与国际先进水平一致。

本标准的主要内容及要求满足国内现有情况。

本标准的要求满足其他相关强制性标准要求，与现行法律、法规、规章及标准保持协调一致。在标准体系中的位置属于团体标准。

# 七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准符合我国有关法律、法规的要求，并与国家相关政策、规划等保持一致。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准编制过程中未出现重大分歧意见。

# 九、标准性质的建议说明

无。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过度办法、实施日期等）

建议标准实施后组织标准宣讲，促进标准顺利实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无。

# 十二、其他应予说明的事项

无。