附件4：
中汽协会《加油加气站改扩建甲醇加注站技术规范》

团体标准编制说明
任务来源
甲醇属于新型液体燃料，国家层面未发布车用甲醇燃料加注的设施标准和管理办法，甲醇加注体系建设困难，影响醇氢电动汽车进一步规模化推广。现有的《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）没有明确提及“M100甲醇燃料”，导致甲醇加注站无明确的设计、施工、验收标准可执行，地方应急管理部门也难以验收，极大限制了醇氢电动汽车的进一步规模化推广。

甲醇储运便捷，可利用现有加油站体系进行改造，即可增加甲醇加注功能，一个加注站点改造费用约5-10万元，现有全国约12万个加油站均可实现增值利用。相对于建设一个加氢站1200万元、换电站800万元的投资、超充快充站150万元的投资，甲醇补能建设为最经济快捷的基础设施投资。

为推进甲醇加注体系的建设，快速解决甲醇加注站标准缺失问题，联合行业相关企业共同研究制定《加油加气站改扩建甲醇加注站技术规范》团体标准，指导加油站加气站安全、高效开展甲醇加注升级改造。

该标准主要研究汽车加油加气站改扩建增加甲醇燃料加注功能的设计与施工。包括甲醇燃料储罐、甲醇燃料加注机、甲醇燃料工艺管道、消防器材配置、电气、报警和紧急切断系统、加注站改扩建技术要求及检修作业等。

中汽协于2025年10月31日发布团体标准立项通知的函，将《加油加气站改扩建甲醇加注站技术规范》列入中国汽车工业协会2025年团体标准研制计划，任务号为2025-75 。
主要工作过程
2.1前期研究与规划
在应急管理部的指导下，浙江远程商用车集团有限公司联合应急管理学会，着手进行《甲醇燃料安全作业规范》标准制定的前期预研工作。主要包括：

1）研究甲醇燃料的特性：如基于甲醇燃料具有一定腐蚀性、吸水性较强的特性，汽柴油改造甲醇加注时，需开展油罐改造清洗干燥作业、储罐通气总管接口与呼吸阀干燥器设置、工艺管道材质选用，如耐醇材质氢化丁腈橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯适应性研究；基于甲醇重大危险源临界量与汽油的差异（甲醇为500吨，汽油为210吨），开展加注站等级划分中甲醇储罐容积折算研究。开展甲醇加注机零部件材质适应性研究，零部件应避免使用铝合金和锌合金等金属材质，密封件应选用耐甲醇材质，加注软管应采用耐甲醇材质制作。基于甲醇蒸发性远低于汽油，对加注枪流量限制进行工程研究，满足甲醇重卡加注效率需求（如加注枪流量从50L/min调整为75L/min）。

2）调研甲醇在加注站点建设、装卸、调配、车辆甲醇作业、车辆维修作业过程中需重点关注有别于汽油的相关要求，对以上作业要求进行总结提炼，形成统一、规范、可执行的作业要求。

2.2标准编制原则
2.2.1研究目标

甲醇加注站标准缺失、加注设施体系建设困难已影响醇氢电动车辆的进一步规模化推广。为推进甲醇加注体系的建设，从“车辆加注”需求端推进甲醇加注标准建立，指导加油加气站安全、高效开展甲醇加注功能改扩建。
标准制定的主要目标：
在GB 50156加油加气站法规修订前，快速制定现有加油加气站改扩建甲醇加注功能团标，指导规范改扩建甲醇加注功能的设计施工，规范行业健康、有序发展。
2.2.2编制原则
《加油加气站改扩建甲醇加注站技术规范》标准的编制重点为甲醇燃料储罐、甲醇燃料加注机、甲醇燃料工艺管道等设备要求以及油罐改造、加油机改造、油品管道利旧工程施工等内容。
2.2.3适用范围

本标准适用于加油加气站改扩建增加甲醇燃料加注功能的设计与施工。新建甲醇燃料加注站可参照本技术规范执行。

2.2.4标准总体框架

本标准总体框架参照GB 50156《汽车加油加气加氢站技术标准》相关要求编制。
本标准规定了加油加气站改扩建增加甲醇燃料加注功能的设计与施工要求：
1）一般规定：凡本规范引用GB50156中有关条文时，甲醇燃料按汽油执行该规范的要求。2）设备技术要求：
①甲醇燃料储罐；
②甲醇燃料加注机；
③甲醇燃料工艺管道；
④消防器材配置；
⑤电气、报警及紧急切断系统。
3）利旧工程施工：
①油罐改造为甲醇储罐；
②加油机改造为甲醇燃料加注机；
③油品管道改为甲醇燃料管道系统。
2.3标准编制过程
2.3.1 2025年9月9日，由工信装备工程研究院（北京）有限公司组织召开《加油加气站改扩建甲醇加注站技术规范》标准启动研讨会，来自工业和信息化部节能与综合利用司、应急管理部危险化学品监督管理二司、中国应急管理学会、中国电子节能技术协会执行秘书长、石油和化学工业规划院、应急管理部天津消防研究所、中国汽车工业协会、生态环境部中环联合认证中心、天津大学、中汽协甲醇汽车专业委员会、江苏安普特能源装备股份有限公司、北京市机动车排放管理事务中心、北京交通发展研究院、远程商用车集团、吉利汽车集团极氪品牌的20余位专家和企业代表出席会议。

会上，重点研讨了《加油加气站改扩建甲醇加注站技术规范》团体标准的发起背景，以及标准题目、标准框架、标准内容以及标准研制计划的科学性与合理性，与会专家从不同专业角度和实践经验出发，提出一系列建设性意见。
2.3.2 2025年10月13日，邀请GB 50516-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》牵头起草人韩钧总按专业角度，对标准文本进行逐条审核，按要求进行修改完善。

主要试验（或验证情况分析）
经在山西省、陕西省等4省11市近5年的甲醇汽车试点，2018年验收专家组对甲醇燃料装卸、调配、加注、车辆维修保障等使用过程汽车安全防护进行了科学系统地验证，并经八部门推广阶段600多座甲醇加注站点实操验证，验证了本标准中改扩建要求的可行性，保障了环境、设备及人员安全。
明确标准中涉及专利的情况
本标准中不涉及专利。
预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况
我国已有20多个省市投放甲醇汽车5万辆，建成600多座甲醇加注站点，已具备成熟的加油加气站改扩建增加甲醇加注功能建设及运营经验，具备形成团体标准推广应用的基础。标准的建立，规范了甲醇燃料储罐、甲醇燃料加注机、甲醇燃料工艺管道等设备要求以及油罐改造、加油机改造、油品管道利旧工程施工等内容，为甲醇汽车进一步推广提供安全技术标准保障。

采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况
无。

在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准为中汽协甲醇专业委员会负责的甲醇相关团体标准范畴，本标准与现行相关法律、法规、规章协调一致，与其他行业或领域没有冲突。本标准在GB 50156、 SH/T 3134、MH/T 6033、GB 30871、GB/T 41884等标准的基础之上，针对甲醇燃料的特性，对甲醇燃料储罐、甲醇燃料加注机、甲醇工艺管道提出的要求。
本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准没有冲突或矛盾。

重大分歧意见的处理经过和依据
本标准制定过程中，无重大分歧。
标准性质的建议说明
建议本标准作为地方执行加油加气站改扩建甲醇加注功能操作实施。
贯彻标准的要求和措施建议
通过多途径推动该标准的宣贯与应用。首先，拟组织面向设计单位、加注站及监管人员的专项培训与标准解读会，确保各方准确理解技术要求。同时，遴选一批示范项目，打造升级改造样板，发挥引领作用。其次，鼓励设备制造商与加注站依据新标准开发产品与开展改造，推动产业链协同发展。最后，建议将标准核心要求纳入安全、环保等监管体系，强化实施监督，确保改造过程安全规范，为甲醇燃料的规范化推广提供坚实支撑。

废止现行相关标准的建议
无。
其他应予说明的事项
无。

                       《加油加气站改扩建甲醇加注站技术规范》标准研究与制定工作组
2025年11月04日
 第5页 / 共5 页

