附件4：

中汽协会《道路车辆用高压铜排线缆》团体标准编制说明

- 工作简要过程

- 任务来源

随着新能源汽车产业快速发展，高压电气系统对连接线缆的导电性能、机械强度、耐环境性、安全可靠性提出更高要求。高压铜排线缆作为新能源汽车电池连接、高压驱动、高压供电系统的核心部件，当前行业缺少统一、规范的技术要求与试验方法，导致产品质量参差不齐、供应链适配性差、安全与性能风险突出。

为规范道路车辆用高压铜排线缆的技术指标、试验方法、检验规则及标志包装，提升产品通用性、安全性与互换性，保障新能源汽车高压系统稳定运行，制定本团体标准具有迫切必要性。

本标准任务来源于中国汽车工业协会 2025年团体标准研制计划，立项信息见2025年8月5日发布的立项通知，计划任务编号：2025-50，项目名称：《道路车辆用高压铜排线缆》。

- 主要起草单位及任务分工

本标准由天海汽车电子集团股份有限公司牵头制定，联合行业内相关企业、检测机构共同组建起草工作组。

牵头单位：负责标准整体框架、技术指标确定、文本编制与统筹协调。

参编单位：参与技术研讨、数据验证、条款优化，提供产品研发、生产、应用场景实践支撑。

- 标准研讨情况

2025年2—4月，牵头单位开展新能源汽车高压铜排线缆市场调研、技术参数收集、用户需求分析，梳理产品痛点与行业共性问题。

2025年5，起草工作组完成标准框架搭建，确定使用特性、导体、绝缘、电性能、机械性能、耐环境性能、试验方法、检验规则等核心章节内容。

2025年6月，标准立项申请提交中国汽车工业协会，通过立项评审。

2025年8月，本标准正式列入中国汽车工业协会2025年团体标准立项计划。

2025年9月—2026年4月，工作组多次召开线上线下会议，对技术要求、试验方法、尺寸规格等条款逐条论证、优化，形成标准征求意见稿。

- 标准编制原则和主要内容

- 标准编制原则

本标准依据《中华人民共和国标准化法》，按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》起草，遵循以下原则：

合规协调性：与现行国家标准、行业标准（如GB/T 25085、GB/T 5585、GB/T 3048等）协调一致，不冲突、不重复。

安全适用性：聚焦新能源汽车高压使用场景，突出耐高压、耐高温、耐低温、耐化学品、抗延燃等安全特性，保障车辆运行安全。

科学可操作性：指标基于实测数据与行业实践，试验方法引用成熟国标，便于企业执行与检测机构判定。

行业引领性：填补道路车辆高压铜排线缆标准空白，统一产品规格与质量要求，推动产业规范化升级。

- 标准框架和主要内容

本标准共设8章正文、2个规范性附录，核心内容如下：

- 范围

规定道路车辆用标称系统电压交流≤1000V、直流≤1500V实心铜排线缆的使用特性、代号、技术要求、试验方法、检验规则、标志包装运输贮存。

适用于新能源汽车电池连接、高压驱动、高压供电系统用实心铜排线缆。

- 规范性引用文件

引用GB/T 25085.1-2024、GB/T 25085.2-2024、GB/T 5585.1—2018、GB/T 3048系列、GB/T 2951系列等现行有效标准。

- 术语和定义

明确铜排线缆定义：以铜及铜合金为原料、截面为矩形，由硬质铜导体与绝缘层组成的高压连接用线缆。

- 电缆型号、规格和名称

确立分段组合式命名规则，包含用途前缀、结构特性、导体材料、绝缘材料、标称截面、额定电压等模块，给出典型型号示例。

- 技术要求

使用特性：电压上限、温度等级（-40℃～125℃）、敷设环境要求。

导体：材料成分、抗拉强度、伸长率、导电率、尺寸公差、表面质量。

绝缘：外观、材料（PVC/PA12）、厚度、火花试验、颜色（橙色RAL2003）。

电性能：导电率、耐电压、绝缘体积电阻率、绝缘缺陷。

机械性能：导体机械性能、耐磨、绝缘剥离力、跌落测试。

耐环境性能：长期/短期老化、热过载、温湿度交变、高温压力、热收缩、低温冲击、耐液体化学品、耐热水、耐臭氧、抗延燃、标志耐擦性。

- 试验方法

明确试验条件、尺寸检查、电气性能、机械性能、耐环境性能的测试方法与判定依据，全部引用国标方法或规范细化。

- 检验规则

分为出厂检验与型式试验，明确检验项目、抽样方案、合格判定、型式试验触发条件。

- 标志、包装、运输及贮存

规定线缆印字内容、包装要求、运输防护、贮存条件，突出高压警示标识。

- 附录

附录 A（规范性）：线缆结构示意图、弯曲样品示意图。

附录 B（规范性）：PVC、PA12 绝缘材料机械性能要求。

- 采用国际标准和国外先进标准情况

本标准未直接采用国际标准，编制过程充分参考ISO 6722、ISO 14572等道路车辆电缆国际标准，结合国内新能源汽车产业需求优化。

导体性能、绝缘要求对标国际高压线缆先进水平，同时适配国内供应链与生产工艺。

试验方法兼容国际通用测试逻辑，确保产品可满足国内外整车厂配套要求。

相比国际通用线缆标准，本标准聚焦铜排结构，针对性强化扁平导体、高压绝缘、车载耐环境等专属要求，更贴合道路车辆使用场景。

- 主要关键指标及试验验证情况

- 关键指标

导体：导电率≥98% IACS，抗拉强度≥240MPa，断裂伸长率≥15%。

绝缘：工频火花试验不低于8kV，10kVAC/5min 耐电压不击穿。

环境适应性：-40℃低温冲击不开裂，125℃长期老化性能稳定，耐车载油液、臭氧、延燃。

机械可靠性：30000次耐磨不破损，跌落测试后绝缘不击穿。

- 试验验证

工作组选取多家企业样品，按标准条款开展全项性能验证，包括尺寸、电性能、机械性能、耐环境性能等。结果表明：

关键指标科学合理，可通过常规设备检测。

产品满足新能源汽车高压系统使用要求，标准条款可落地、可执行、可判定。

- 与现行法律、法规和政策及相关标准的协调性

法律法规：符合《产品质量法》、《安全生产法》、《标准化法》等要求，聚焦产品安全与质量管控，无合规冲突。

国家标准：与 GB/T 25085（道路车辆汽车电缆）、GB/T 5585（电工用铜母线）、GB/T 3048（电线电缆电性能试验）等标准协调配套，细化铜排线缆专属要求。

行业政策：契合新能源汽车产业高质量发展、供应链安全提升政策导向，助力高压电气部件规范化。

本标准与现行法律、法规、政策及相关标准完全协调，无抵触条款，填补国内道路车辆高压铜排线缆标准空白。

- 贯彻标准的要求和措施建议

本标准为推荐性团体标准，建议新能源汽车整车厂、线缆生产企业、零部件供应商积极采用。标准发布后，通过行业会议、技术培训、宣贯会等形式推广，帮助企业理解指标与方法。鼓励企业将标准要求融入设计、生产、检验全流程，提升产品一致性与可靠性。建议行业组织跟踪标准实施效果，收集反馈意见，适时开展修订完善。

- 其他需要说明的事项

本标准不涉及专利侵权问题，起草过程无知识产权争议。