| ICS | 43.020 |
| --- | --- |
| CCS | CAAM. T40 |

中国汽车工业协会团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

汽车测试场地划分与评定

Classification and Evaluation of Automotive Test Site

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国汽车工业协会  发布

目次

前言	II

1  范围	3

2  规范性引用文件	3

3  术语和定义	3

4  场地等级划分	4

5  场地等级评定	5

附录A（规范性）  汽车测试场地专业等级划分体系	8

附录B（规范性）  汽车测试场地综合等级划分体系	13

附录C（规范性）  汽车测试场地评定流程	20

附录D（规范性）  汽车测试场地等级评定申请表	21

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国汽车工业协会试验场分会提出。

本文件由中国汽车工业协会归口。

本文件起草单位：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司、中公高远（北京）汽车检测技术有限公司、广东汽车检测中心有限公司、中路慧能检测认证科技有限公司、重庆探险者汽车试验技术服务有限公司、华东（东营）智能网联汽车试验场有限公司、黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司、上海机动车检测认证技术研究中心有限公司、重庆同乘工程咨询设计有限责任公司、中汽院（重庆）汽车检测有限公司、黑龙江海东青汽车测试技术研究院

本文件主要起草人： 姚启明、沈一川、刘圣月、彭浩荣、曹文冠、石慧奇、李杰、王彬、李云鹏、梁灿彬、王晓鹏、梁新星、杨益、王晓宇、赵波涛、赵鑫宏、李皖宁、赵城钰、于佳伟、周衍、谭永祥、游华蓉、刘沁颜、陈雄、颜松、徐文华

汽车测试场地划分与评定

范围

本文件规定了汽车测试场地的等级划分与评定，包括场地各类等级划分要求与评定流程。

本文件适用于新建与已建的汽车测试场地。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12541 汽车通过性试验方法

GB/T 12678 汽车可靠性行驶试验方法

GB/T 12679 汽车耐久性行驶试验方法

GB/T 41798 智能网联汽车自动驾驶功能场地试验方法及要求

GB/T 43119 自动驾驶封闭测试场建设技术

GB/T 44850 智能网联汽车运行安全测试项目和方法

GB/T 6323 汽车操纵稳定性试验方法

T/CAAMTB 270 汽车测试场地建设要求与开放条件

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

场地等级 site grade

根据汽车测试场地的规模、测试功能以及设施完善度，对测试场地进行的级别认证。汽车测试场地等级可分为专业等级和综合等级。

专业等级 professional grade

依据测试模块的专业测试条件与安全保障水平，对场地测试技术水平的专业性等级评定。

综合等级 comprehensive grade

依据场地规模、基础设施、配套设施、专业程度、安全保障、运营管理、卫生环境、社会责任等方面，对汽车测试场地整体保障能力与综合水平评定的等级。

测试模块 testing module

为实现特定汽车测试项目，由相关测试道路、设施及辅助系统构成的相对独立的测试区域。

安全设施 safe facility

为保障测试活动安全运行，设置于测试道路及周边，用于防撞、隔离、警示、防护、应急的各类装置、构筑物及标识系统的总称。

等级证书 grade certificate

由评定机构依据相关流程，对汽车测试场地等级进行认定后，出具的载明场地等级及相关信息的正式证明文件。

有效期 validity period

汽车测试场地等级证书所载明的、评定结论具备约束效力的期限。在该时限内，场地应满足对应等级的技术、管理等要求。

场地等级划分

场地等级

根据T/CAAMTB 270，汽车测试场地分为汽车试验场、智能网联（自动驾驶）汽车测试场、自由驾驶测试场、厂区测试场和多功能融合汽车测试场。汽车测试场地按五大类分别进行独立分级。

每类汽车测试场地均有两项等级，分别是专业等级和综合等级。

专业等级和综合等级具有各自的划分标准。

专业等级与汽车测试场地的主要测试模块有关，分为A、B、C三个等级。

综合等级与汽车测试场地的场地规模、基础设施、配套设施、专业程度、安全保障、运营管理、卫生环境、社会责任有关，分为A、B、C三个等级。

划分要求

专业等级要求

汽车测试场地的专业等级与各类场地所含测试模块有关，主要依据GB/T 12541、GB/T 12678、GB/T 12679、GB/T 41798、GB/T 43119、GB/T 44850、GB/T 6323等。建设要求参考T/CAAMTB 270。

汽车试验场专业等级评价项主要包括：高速环道、直线性能路、制动路、动态广场、强化耐久路、车内噪声路、车外噪声路、操控路、坡道、通过性路、越野路。特殊环境试验场除上述评价项外，还应包括特殊环境模块。

高速环道：道路长度、车道数量、最高车速、直线段长度、弯道半径、安全保障。

直线性能路：直线段长度、掉头弯半径、掉头出弯安全车速、安全保障。

制动路：特征路面数量、加速段长度、安全保障。

动态广场：广场直径、广场入口个数、加速段长度、加速段宽度、安全保障。

强化耐久路：特征路面数量、道路长度、安全保障。

车内噪声路（NVH）：特征路面数量、道路长度、安全保障。

车外噪声路：总长度、加速长度、测试模块数量、安全保障。

操控路：道路类型（干操控路、湿操控路、湿操控圆环等）、道路长度、安全保障。

坡道：坡道数量、低附坡道数量、安全保障。

通过性路：特征模块数量、测试区长度、安全保障。

越野路：越野模块数量、道路长度、安全保障。

特殊环境模块：高温、高寒、高原环境中的冰雪、沙漠、丛林、山谷、泥泞、溪谷等特征模块参数及其安全保障。

智能网联（自动驾驶）汽车测试场专业等级评价项主要包括：物理场景和逻辑场景。

物理场景：模拟高速公路、模拟快速路、模拟城市道路、模拟公路、模拟交叉口、模拟桥梁、模拟隧道、模拟收费站、模拟坡道、柔性测试区、模拟特殊环境、安全保障。

逻辑场景：基础场景、复杂场景、极限场景。

自由驾驶测试场专业等级评价项主要包括：测试直道、测试弯道、柔性测试区。

测试直道：道路长度、设计时速、安全保障。

测试弯道：弯道数量、转弯半径、安全保障。

柔性测试区：测试区数量、测试区尺寸、测试区类型（干/湿）、安全保障。

厂区测试场专业等级评价项主要包括：高速环道、直线性能路、制动路、动态广场、强化耐久路、车内噪声路、车外噪声路、操控路、坡道、通过性路、越野路。

高速环道：道路长度、车道数量、最高车速、直线段长度、弯道半径、安全保障。

直线性能路：直线段长度、掉头弯半径、掉头出弯安全车速、安全保障。

制动路：特征路面数量、加速段长度、安全保障。

动态广场：广场直径、广场入口个数、加速段长度、加速段宽度、安全保障。

强化耐久路：特征路面数量、道路长度、安全保障。

车内噪声路（NVH）：特征路面数量、道路长度、安全保障。

车外噪声路：总长度、加速长度、测试模块数量、安全保障。

操控路：道路类型（干操控路、湿操控路、湿操控圆环等）、道路长度、安全保障。

坡道：坡道数量、低附坡道数量、安全保障。

通过性路：特征模块数量、测试区长度、安全保障。

越野路：越野模块数量、道路长度、安全保障。

多功能融合汽车测试场专业等级评价项主要包括：汽车试验，自动驾驶汽车测试，自由驾驶测试，测试模块功能融合度。具体根据多功能融合汽车测试场的功能确定。

汽车试验区（如有）：功能模块数量、规模、专业度、安全保障。

自动驾驶汽车测试区（如有）：功能模块数量、规模、专业度、安全保障。

自由驾驶测试区（如有）：功能模块数量、规模、专业度、安全保障。

测试模块功能融合度：多功能模块数量、总体安全保障。

专业等级具体划分体系详见附录A。

综合等级要求

各类汽车测试场地的综合等级评价维度包括场地规模、基础设施、配套设施、专业程度、安全保障、运营管理、卫生环境、社会责任八大类。建设要求参考T/CAAMTB 270。

场地规模包括占地面积、测试模块实际面积、投资规模、安全容量。

基础设施评价项主要包括：引导标识、联络路线、通讯系统、网联设备、测试设施、仿真系统。

配套设施评价项主要包括：控制中心、数据中心、能源中心、停车区、车间、办公区、实验室、维修区。

专业程度主要包括：模块数量、专业水平、复杂程度、难度、智能化程度。

安全保障评价项主要包括：安全管理制度、安全设施、智能道匝管控、监控系统、救援系统、消防设施。

运营管理评价项主要包括：信息服务、后勤系统、数据管理系统、保密管理、人员管理、资质认证。

卫生环境评价项主要包括：整洁度、绿化率、照明设施、空气质量。

社会责任评价项主要包括：教育科普基地、公益活动。

综合等级具体划分体系详见附录B。

场地等级评定

通用要求

- 新建和已建的汽车测试场地均可申请等级评定。

评定对象

汽车测试场地用地合规，正常运营，对外开放，无违法建设与违法经营行为。

汽车测试场地在运营期间近三年内无场地方原因导致的重大事故、一年内无场地方原因导致的一般及以上安全事故。

评定原则

科学严谨原则。场地评定应综合考虑场地的设计规则条件、工程建设质量和运营能力水平，评定实施通过现场检查核验、资料审验等方式开展，保证评定结果真实准确。

规范统一原则。统一评定尺度与操作要求，严格按照既定程序、评分规则与标准开展评定，确保评定流程合规、尺度统一。

分类适配原则。针对不同类型、不同功能定位的汽车测试场地，采用相适配的评定要求，确保评定尺度与场地专业特性、测试需求相匹配。

评定流程

- 汽车测试场地的评定流程主要包括提出申请、方案审批、场地检查与等级评定，见附录C。

提出申请

新建场地在建设前可申请等级预评定。

汽车测试场地试运营结束后，可申报正式等级评定。

汽车测试场地建设单位或权属单位依据场地实际情况，填写对应类型的汽车测试场地等级评定申请表，向相关部门或组织提交申请材料,见附录D。

相关部门或组织审查申请资料，在作出受理决定之后，依据评审要求对汽车测试场地开展技术评审，包括方案审批和场地检查。

等级被撤销的汽车测试场地若不做重大整改，原则上不可再次申请同级别等级评定。

方案审批

申请汽车测试场地等级评定的新建场地，宜在场地建设实施前向相关部门或组织提出等级预评定申请，在场地高车速、高风险、高难度测试模块技术方案通过专家委员会认可后，方能开工建设。

申请汽车测试场地等级评定的已建场地，应向相关部门或组织提出方案审批申请，在场地高车速、高风险、高难度测试模块技术方案通过专家委员会认可，并按专家意见完成修改后，可申请场地检查。

场地检查

新建汽车测试场地在完成竣工验收备案后，可申请场地检查。未完成竣工验收备案的场地，不接受场地检查申请。

准备接受检查的场地，其申请单位应至少提前45个工作日向相关部门或组织提出场地检查申请。

场地检查可通过智能化场地检查评估系统开展，并由技术专家进行结果校核。

等级评定

相关部门或组织在评审之后作出是否准予等级认证许可的决定，对通过评审的汽车测试场地进行批复、公布，并颁发汽车测试场地等级证书。

在获得等级证书之后，汽车测试场地所属机构应在公开位置悬挂证书。

汽车测试场地等级证书有效期为3年，在有效期限内汽车测试场地应接受相关部门或组织的指导与监督。

相关部门或组织对未通过评审的场地提出修改意见与改造期限，汽车测试场地应在规定期限内完成改造并申请再次检查，否则结束本次等级评定流程。

汽车测试场地获得等级认证后，若出现重大工程质量问题、安全事故、经营问题等，应在三个工作日内向等级管理单位报备。

等级管理

场地复审

需延续场地等级证书有效期的汽车测试场地，应在其等级证书到期前3个月向相关部门或组织提出复审申请，并配合完成相关审查。按期提出复审申请的场地，在复审期间原等级证书有效。

通过复审的场地，维持其原有等级。未通过复审的场地，相关部门或组织提出修改意见与改造期限，汽车测试场地应在规定期限内完成改造并申请再次检查，否则根据实际情况进行降级或撤销场地等级。

无特殊原因到达有效期未提出复审，或到期之日起6个月内由于场地方原因未完成复审程序，视为自动放弃场地等级认证，撤销场地等级。

等级变更

有下列情形之一的，汽车测试场地应向相关部门或组织申请办理变更手续：

- 测试模块、重要设施设备或测试功能区发生影响测试运行的变更；

- 测试场地用途发生变更；

- 运营主体、场地名称或边界范围发生变更；

- 安全管理与应急体系发生影响测试运行的变更；

- 影响场地测试运行的其他事项。

收到变更申请后，相关部门或组织开展核实与评估工作，向汽车测试场地作出维持、升级、降级、暂停或撤销等级等决定。

资质变更期间，应暂停受影响的汽车测试活动。

汽车测试场地获得等级认证后，私自实施影响测试功能的改造活动，或因场地自身原因引发安全事故的，相关部门或组织有权撤销其场地等级。

（规范性）
汽车测试场地专业等级划分体系

表A.1-表A.5给出了各类汽车测试场地的专业等级计分表。表中所列百分比为各评分项的占比，实际评分应根据符合程度在[0，最高分值]区间内取值。

汽车测试场地的专业等级满分为S1分。专业等级A级的汽车测试场地分值不小于a1分，专业等级B级的汽车测试场地分值不小于b1分，专业等级C级的汽车测试场地分值不小于c1分。其中，S1>a1>b1>c1。

各类汽车测试场地的S1、a1、b1、c1取值可不同，由相关部门或组织的技术专家根据实际情况确定。

- 表A.1 汽车试验场专业等级计分表

| 汽车测试场地 | 一级评价指标 | 最高分值 | 二级评价指标 | 最高分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽车试验场 | 高速环道 | 15% | 道路长度 | 15% |
|  |  |  | 车道数量 | 10% |
|  |  |  | 最高车速 | 25% |
|  |  |  | 直线段长度 | 10% |
|  |  |  | 弯道半径 | 15% |
|  |  |  | 安全保障 | 25% |
|  | 直线性能路 | 15% | 直线段长度 | 30% |
|  |  |  | 掉头弯半径 | 30% |
|  |  |  | 掉头出弯安全车速 | 15% |
|  |  |  | 安全保障 | 25% |
|  | 制动路 | 10% | 特征路面数量 | 40% |
|  |  |  | 加速段长度 | 35% |
|  |  |  | 安全保障 | 25% |
|  | 动态广场 | 15% | 广场直径 | 30% |
|  |  |  | 广场入口个数 | 10% |
|  |  |  | 加速段长度 | 20% |
|  |  |  | 加速段宽度 | 15% |
|  |  |  | 安全保障 | 25% |
|  | 强化耐久路 | 10% | 特征路面数量 | 50% |
|  |  |  | 道路长度 | 30% |
|  |  |  | 安全保障 | 20% |
|  | 车内噪声路（NVH） | 5% | 特征路面数量 | 40% |
|  |  |  | 道路长度 | 40% |
|  |  |  | 安全保障 | 20% |
|  | 车外噪声路 | 4% | 总长度 | 10% |
|  |  |  | 加速长度 | 15% |
|  |  |  | 测试模块数量 | 55% |
|  |  |  | 安全保障 | 20% |
|  | 操控路 | 8% | 种类数量 | 40% |
|  |  |  | 道路长度 | 35% |
|  |  |  | 安全保障 | 25% |
|  | 坡道 | 5% | 坡道数量 | 40% |
|  |  |  | 低附坡道数量 | 40% |
|  |  |  | 安全保障 | 20% |
|  | 通过性路 | 5% | 特征模块数量 | 40% |
|  |  |  | 测试区长度 | 40% |
|  |  |  | 安全保障 | 20% |
|  | 越野路 | 8% | 越野模块数量 | 50% |
|  |  |  | 道路长度 | 30% |
|  |  |  | 安全保障 | 20% |
|  | 特殊环境模块（特殊环境试验场） | - | 模块数量与尺寸 | 80% |
|  |  |  | 安全保障 | 20% |

- 表A.2 智能网联（自动驾驶）汽车测试场专业等级计分表

| 汽车测试场地 | 一级评价指标 | 最高分值 | 二级评价指标 | 最高分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能网联（自动驾驶）汽车测试场 | 物理场景 | 50% | 模拟高速公路 | 10% |
|  |  |  | 模拟快速路 | 8% |
|  |  |  | 模拟城市道路 | 10% |
|  |  |  | 模拟公路 | 9% |
|  |  |  | 模拟交叉口 | 9% |
|  |  |  | 模拟桥梁 | 5% |
|  |  |  | 模拟隧道 | 5% |
|  |  |  | 模拟收费站 | 5% |
|  |  |  | 模拟坡道 | 4% |
|  |  |  | 柔性测试区 | 10% |
|  |  |  | 模拟特殊环境 | 5% |
|  |  |  | 安全保障 | 20% |
|  | 逻辑场景 | 50% | 基础场景 | 30% |
|  |  |  | 复杂场景 | 35% |
|  |  |  | 极限场景 | 35% |

- 表A.3 自由驾驶测试场专业等级计分表

| 汽车测试场地 | 一级评价指标 | 最高分值 | 二级评价指标 | 最高分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自由驾驶测试场 | 测试直道 | 30% | 道路长度 | 40% |
|  |  |  | 设计时速 | 40% |
|  |  |  | 安全保障 | 20% |
|  | 测试弯道 | 40% | 弯道数量 | 40% |
|  |  |  | 转弯半径 | 40% |
|  |  |  | 安全保障 | 20% |
|  | 柔性测试区 | 30% | 测试区数量 | 30% |
|  |  |  | 测试区尺寸 | 30% |
|  |  |  | 测试区类型（干/湿） | 20% |
|  |  |  | 安全保障 | 20% |

- 表A.4 厂区测试场专业等级计分表

| 汽车测试场地 | 一级评价指标 | 最高分值 | 二级评价指标 | 最高分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区测试场 | 高速环道 | 15% | 道路长度 | 15% |
|  |  |  | 车道数量 | 10% |
|  |  |  | 最高车速 | 25% |
|  |  |  | 直线段长度 | 10% |
|  |  |  | 弯道半径 | 15% |
|  |  |  | 安全保障 | 25% |
|  | 直线性能路 | 15% | 直线段长度 | 30% |
|  |  |  | 掉头弯半径 | 30% |
|  |  |  | 掉头出弯安全车速 | 15% |
|  |  |  | 安全保障 | 25% |
|  | 制动路 | 10% | 特征路面数量 | 40% |
|  |  |  | 加速段长度 | 35% |
|  |  |  | 安全保障 | 25% |
|  | 动态广场 | 15% | 广场直径 | 30% |
|  |  |  | 广场入口个数 | 10% |
|  |  |  | 加速段长度 | 20% |
|  |  |  | 加速段宽度 | 15% |
|  |  |  | 安全保障 | 25% |
|  | 强化耐久路 | 10% | 特征路面数量 | 50% |
|  |  |  | 道路长度 | 30% |
|  |  |  | 安全保障 | 20% |
|  | 车内噪声路（NVH） | 5% | 特征路面数量 | 40% |
|  |  |  | 道路长度 | 40% |
|  |  |  | 安全保障 | 20% |
|  | 车外噪声路 | 4% | 总长度 | 10% |
|  |  |  | 加速长度 | 15% |
|  |  |  | 测试模块数量 | 55% |
|  |  |  | 安全保障 | 20% |
|  | 操控路 | 8% | 种类数量 | 40% |
|  |  |  | 道路长度 | 35% |
|  |  |  | 安全保障 | 25% |
|  | 坡道 | 5% | 坡道数量 | 40% |
|  |  |  | 低附坡道数量 | 40% |
|  |  |  | 安全保障 | 20% |
|  | 通过性路 | 5% | 特征模块数量 | 40% |
|  |  |  | 测试区长度 | 40% |
|  |  |  | 安全保障 | 20% |
|  | 越野路 | 8% | 越野模块数量 | 50% |
|  |  |  | 道路长度 | 30% |
|  |  |  | 安全保障 | 20% |

- 表A.5 多功能融合汽车测试场专业等级计分表

| 汽车测试场地 | 一级评价指标 | 最高分值 | 二级评价指标 | 最高分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多功能融合汽车测试场 | 汽车试验区 | 25% | 功能模块数量 | 25% |
|  |  |  | 规模 | 25% |
|  |  |  | 专业度 | 30% |
|  |  |  | 安全保障 | 20% |
|  | 智能网联（自动驾驶）汽车测试区 | 25% | 功能模块数量 | 25% |
|  |  |  | 规模 | 25% |
|  |  |  | 专业度 | 30% |
|  |  |  | 安全保障 | 20% |
|  | 自由驾驶测试区 | 25% | 功能模块数量 | 25% |
|  |  |  | 规模 | 25% |
|  |  |  | 专业度 | 30% |
|  |  |  | 安全保障 | 20% |
|  | 测试模块功能融合度 | 25% | 多功能模块数量 | 80% |
|  |  |  | 总体安全保障 | 20% |

（规范性）
汽车测试场地综合等级划分体系

表B.1-表B.5给出了各类汽车测试场地的综合等级计分表。表中所列百分比为各评分项的占比，实际评分应根据符合程度在[0，最高分值]区间内取值。

汽车测试场地的综合等级满分为S2分。综合等级A级的汽车测试场地分值不小于a2分，综合等级B级的汽车测试场地分值不小于b2分，综合等级C级的汽车测试场地分值不小于c2分。其中，S2>a2>b2>c2。

各类汽车测试场地的S2、a2、b2、c2取值可不同，由相关部门或组织的技术专家根据实际情况确定。

- 表B.1 汽车试验场综合等级划分计分表

| 汽车测试场地 | 一级评价指标 | 最高分值 | 二级评价指标 | 最高分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽车试验场 | 场地 规模 | 10% | 占地面积 | 20% |
|  |  |  | 测试模块实际面积 | 30% |
|  |  |  | 投资规模 | 20% |
|  |  |  | 安全容量 | 30% |
|  | 基础 设施 | 15% | 引导标识 | 15% |
|  |  |  | 联络路线 | 20% |
|  |  |  | 通讯系统 | 15% |
|  |  |  | 网联设备 | 15% |
|  |  |  | 测试设施 | 20% |
|  |  |  | 仿真系统 | 15% |
|  | 配套 设施 | 19% | 控制中心 | 15% |
|  |  |  | 数据中心 | 15% |
|  |  |  | 能源中心 | 10% |
|  |  |  | 停车区 | 10% |
|  |  |  | 车间 | 15% |
|  |  |  | 办公区 | 10% |
|  |  |  | 实验室 | 15% |
|  |  |  | 维修区 | 10% |
|  | 专业化程度 | 14% | 模块数量 | 25% |
|  |  |  | 专业水平 | 25% |
|  |  |  | 复杂程度 | 15% |
|  |  |  | 难度 | 15% |
|  |  |  | 智能化程度 | 20% |
|  | 安全 保障 | 16% | 安全管理制度 | 15% |
|  |  |  | 安全设施 | 20% |
|  |  |  | 智能道匝管控 | 15% |
|  |  |  | 监控系统 | 15% |
|  |  |  | 救援系统 | 20% |
|  |  |  | 消防设施 | 15% |
|  | 运营 管理 | 15% | 信息服务 | 10% |
|  |  |  | 后勤系统 | 15% |
|  |  |  | 数据管理系统 | 20% |
|  |  |  | 保密管理 | 20% |
|  |  |  | 人员管理 | 15% |
|  |  |  | 资质认证 | 20% |
|  | 卫生 环境 | 8% | 整洁度 | 25% |
|  |  |  | 绿化率 | 25% |
|  |  |  | 照明设施 | 25% |
|  |  |  | 空气质量 | 25% |
|  | 社会 责任 | 3% | 教育科普基地 | 55% |
|  |  |  | 公益活动 | 45% |

- 表B.2 智能网联（自动驾驶）汽车测试场综合等级划分计分表

| 汽车测试场地 | 一级评价指标 | 最高分值 | 二级评价指标 | 最高分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能网联（自动驾驶）汽车测试场 | 场地 规模 | 8% | 占地面积 | 15% |
|  |  |  | 测试模块实际面积 | 35% |
|  |  |  | 投资规模 | 20% |
|  |  |  | 安全容量 | 30% |
|  | 基础 设施 | 17% | 引导标识 | 10% |
|  |  |  | 联络路线 | 15% |
|  |  |  | 通讯系统 | 15% |
|  |  |  | 网联设备 | 20% |
|  |  |  | 测试设施 | 20% |
|  |  |  | 仿真系统 | 20% |
|  | 配套 设施 | 19% | 控制中心 | 15% |
|  |  |  | 数据中心 | 15% |
|  |  |  | 能源中心 | 10% |
|  |  |  | 停车区 | 10% |
|  |  |  | 车间 | 15% |
|  |  |  | 办公区 | 10% |
|  |  |  | 实验室 | 15% |
|  |  |  | 维修区 | 10% |
|  | 专业化程度 | 14% | 模块数量 | 25% |
|  |  |  | 专业水平 | 25% |
|  |  |  | 复杂程度 | 15% |
|  |  |  | 难度 | 15% |
|  |  |  | 智能化程度 | 20% |
|  | 安全 保障 | 16% | 安全管理制度 | 15% |
|  |  |  | 安全设施 | 20% |
|  |  |  | 智能道匝管控 | 15% |
|  |  |  | 监控系统 | 15% |
|  |  |  | 救援系统 | 20% |
|  |  |  | 消防设施 | 15% |
|  | 运营 管理 | 15% | 信息服务 | 10% |
|  |  |  | 后勤系统 | 15% |
|  |  |  | 数据管理系统 | 20% |
|  |  |  | 保密管理 | 20% |
|  |  |  | 人员管理 | 15% |
|  |  |  | 资质认证 | 20% |
|  | 卫生 环境 | 8% | 整洁度 | 25% |
|  |  |  | 绿化率 | 25% |
|  |  |  | 照明设施 | 25% |
|  |  |  | 空气质量 | 25% |
|  | 社会 责任 | 3% | 教育科普基地 | 55% |
|  |  |  | 公益活动 | 45% |

- 表B.3自由驾驶测试场综合等级划分计分表

| 汽车测试场地 | 一级评价指标 | 最高分值 | 二级评价指标 | 最高分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自由驾驶测试场 | 场地 规模 | 8% | 占地面积 | 15% |
|  |  |  | 测试模块实际面积 | 35% |
|  |  |  | 投资规模 | 20% |
|  |  |  | 安全容量 | 30% |
|  | 基础 设施 | 15% | 引导标识 | 15% |
|  |  |  | 联络路线 | 20% |
|  |  |  | 通讯系统 | 15% |
|  |  |  | 网联设备 | 15% |
|  |  |  | 测试设施 | 20% |
|  |  |  | 仿真系统 | 15% |
|  | 配套 设施 | 19% | 控制中心 | 15% |
|  |  |  | 数据中心 | 15% |
|  |  |  | 能源中心 | 10% |
|  |  |  | 停车区 | 10% |
|  |  |  | 车间 | 15% |
|  |  |  | 办公区 | 10% |
|  |  |  | 实验室 | 15% |
|  |  |  | 维修区 | 10% |
|  | 专业化程度 | 14% | 模块数量 | 15% |
|  |  |  | 专业水平 | 25% |
|  |  |  | 复杂程度 | 20% |
|  |  |  | 难度 | 20% |
|  |  |  | 智能化程度 | 20% |
|  | 安全 保障 | 18% | 安全管理制度 | 15% |
|  |  |  | 安全设施 | 25% |
|  |  |  | 智能道匝管控 | 10% |
|  |  |  | 监控系统 | 15% |
|  |  |  | 救援系统 | 20% |
|  |  |  | 消防设施 | 15% |
|  | 运营 管理 | 15% | 信息服务 | 10% |
|  |  |  | 后勤系统 | 15% |
|  |  |  | 数据管理系统 | 20% |
|  |  |  | 保密管理 | 20% |
|  |  |  | 人员管理 | 15% |
|  |  |  | 资质认证 | 20% |
|  | 卫生 环境 | 8% | 整洁度 | 25% |
|  |  |  | 绿化率 | 25% |
|  |  |  | 照明设施 | 25% |
|  |  |  | 空气质量 | 25% |
|  | 社会 责任 | 3% | 教育科普基地 | 55% |
|  |  |  | 公益活动 | 45% |

- 表B.4厂区测试场综合等级划分计分表

| 汽车测试场地 | 一级评价指标 | 最高分值 | 二级评价指标 | 最高分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区测试场 | 场地 规模 | 8% | 占地面积 | 15% |
|  |  |  | 测试模块实际面积 | 35% |
|  |  |  | 投资规模 | 20% |
|  |  |  | 安全容量 | 30% |
|  | 基础 设施 | 15% | 引导标识 | 15% |
|  |  |  | 联络路线 | 20% |
|  |  |  | 通讯系统 | 15% |
|  |  |  | 网联设备 | 15% |
|  |  |  | 测试设施 | 20% |
|  |  |  | 仿真系统 | 15% |
|  | 配套 设施 | 19% | 控制中心 | 15% |
|  |  |  | 数据中心 | 15% |
|  |  |  | 能源中心 | 10% |
|  |  |  | 停车区 | 10% |
|  |  |  | 车间 | 15% |
|  |  |  | 办公区 | 10% |
|  |  |  | 实验室 | 15% |
|  |  |  | 维修区 | 10% |
|  | 专业化程度 | 14% | 模块数量 | 25% |
|  |  |  | 专业水平 | 25% |
|  |  |  | 复杂程度 | 15% |
|  |  |  | 难度 | 15% |
|  |  |  | 智能化程度 | 20% |
|  | 安全 保障 | 18% | 安全管理制度 | 20% |
|  |  |  | 安全设施 | 20% |
|  |  |  | 智能道匝管控 | 15% |
|  |  |  | 监控系统 | 15% |
|  |  |  | 救援系统 | 15% |
|  |  |  | 消防设施 | 15% |
|  | 运营 管理 | 15% | 信息服务 | 10% |
|  |  |  | 后勤系统 | 15% |
|  |  |  | 数据管理系统 | 20% |
|  |  |  | 保密管理 | 20% |
|  |  |  | 人员管理 | 15% |
|  |  |  | 资质认证 | 20% |
|  | 卫生 环境 | 8% | 整洁度 | 25% |
|  |  |  | 绿化率 | 25% |
|  |  |  | 照明设施 | 25% |
|  |  |  | 空气质量 | 25% |
|  | 社会 责任 | 3% | 教育科普基地 | 55% |
|  |  |  | 公益活动 | 45% |

- 表B.5多功能融合汽车测试场综合等级划分计分表

| 汽车测试场地 | 一级评价指标 | 最高分值 | 二级评价指标 | 最高分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多功能融合汽车测试场 | 场地 规模 | 8% | 占地面积 | 15% |
|  |  |  | 测试模块实际面积 | 35% |
|  |  |  | 投资规模 | 20% |
|  |  |  | 安全容量 | 30% |
|  | 基础 设施 | 17% | 引导标识 | 15% |
|  |  |  | 联络路线 | 20% |
|  |  |  | 通讯系统 | 15% |
|  |  |  | 网联设备 | 15% |
|  |  |  | 测试设施 | 20% |
|  |  |  | 仿真系统 | 15% |
|  | 配套 设施 | 17% | 控制中心 | 15% |
|  |  |  | 数据中心 | 15% |
|  |  |  | 能源中心 | 10% |
|  |  |  | 停车区 | 10% |
|  |  |  | 车间 | 15% |
|  |  |  | 办公区 | 10% |
|  |  |  | 实验室 | 15% |
|  |  |  | 维修区 | 10% |
|  | 专业化程度 | 14% | 模块数量 | 25% |
|  |  |  | 专业水平 | 25% |
|  |  |  | 复杂程度 | 15% |
|  |  |  | 难度 | 15% |
|  |  |  | 智能化程度 | 20% |
|  | 安全 保障 | 18% | 安全管理制度 | 15% |
|  |  |  | 安全设施 | 20% |
|  |  |  | 智能道匝管控 | 15% |
|  |  |  | 监控系统 | 15% |
|  |  |  | 救援系统 | 20% |
|  |  |  | 消防设施 | 15% |
|  | 运营 管理 | 15% | 信息服务 | 10% |
|  |  |  | 后勤系统 | 15% |
|  |  |  | 数据管理系统 | 20% |
|  |  |  | 保密管理 | 20% |
|  |  |  | 人员管理 | 15% |
|  |  |  | 资质认证 | 20% |
|  | 卫生 环境 | 8% | 整洁度 | 25% |
|  |  |  | 绿化率 | 25% |
|  |  |  | 照明设施 | 25% |
|  |  |  | 空气质量 | 25% |
|  | 社会 责任 | 3% | 教育科普基地 | 55% |
|  |  |  | 公益活动 | 45% |

（规范性）
汽车测试场地评定流程

图C.1给出了汽车测试场地评定流程。

- 图C.1 汽车测试场地评定流程图

（规范性）
汽车测试场地等级评定申请表

表D.1给出了汽车测试场地等级评定申请表。

- 表D.1 汽车测试场地等级评定申请表

| 申请类别 |  | 汽车试验场 智能网联（自动驾驶）汽车测试场 自由驾驶测试场 厂区测试场 多功能融合汽车测试场 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请等级 |  | 专业等级 | A级 B级 C级 |  |
|  |  | 综合等级 | A级 B级 C级 |  |
| 场地类型 |  | 新建 已建 续期 更换级别（原级别 ） |  |  |
| 汽车测试场地名称 |  |  | 场地地址 |  |
| 申请单位名称 |  |  | 申请单位地址 |  |
| 负责人及职位 |  |  | 负责人联系方式 |  |
| 竣工验收备案证编号 |  |  | 竣工日期 |  |
| 开始营业日期 |  |  | 是否发生安全事故 |  |
| 专业等级申请信息（如申请） |  |  |  |  |
| 场地概况（按照专业等级要求，说明汽车测试场地的主要测试模块及技术参数等） |  |  |  |  |
| 综合等级申请信息（如申请） |  |  |  |  |
| 场地概况（按照综合等级要求，说明汽车测试场地的场地规模、基础设施、配套设施、专业程度、安全保障、运营管理、卫生环境、社会责任等） |  |  |  |  |
| 已建/续期/更换级别的场地填写 |  |  |  |  |
| 累积服务时长(天) |  |  | 是否发生安全事故 | (若有应附页详细说明) |
| 续期/更换级别场地在获得认证周期内是否存在更改测试道路或场地核心功能建筑等设施的情况 |  |  |  | (若有应附页详细说明) |
| 所在单位审核 审核人： 公 章： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 相关部门或组织意见 签 名： 公 章： 年 月 日 |  |  |  |  |