| ICS | 43.080.01 |
| --- | --- |
| CCS | T 40 |

团体标准

T/CAAMTB XXXX—202X

压缩天然气（CNG）轻型商用车燃料消耗量限值

Fuel consumption limits of natural gas for light-duty commercial vehicles

（本草案完成时间：2026年8月30日）

202X - XX - XX发布

202X - XX - XX实施

中国汽车工业协会  发布

目次

前  言	II

1  适用范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  燃料消耗量的测定和发动机系统特征说明	1

5  燃料消耗量限值	1

附录A （规范性 ） 发动机系统特征说明	3

前  言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国汽车工业协会燃气汽车分会提出。

本文件由中国汽车工业协会归口。

本文件起草单位：中国汽车工程研究院股份有限公司、江铃汽车股份有限公司、奇瑞汽车股份有限公司、赛力斯集团股份有限公司。

本文件主要起草人：谢思幽、陈星锨、刘鸿淼、庹大江、胡君、徐划龙、刘明、陈圣、向庄、夏赛清、潘磊、魏红霞、刘晓五、陈浩、龚华、冯璐。

压缩天然气（CNG）轻型商用车燃料消耗量限值

适用范围

本文件规定了以压缩天然气（CNG）为燃料的轻型商用车辆的燃料消耗量限值。

本文件适用于压缩天然气单一气体燃料或两用燃料的商用车辆，适用于所有最大设计车速大于或等于50km/h的N1类和最大设计总质量不超过3500kg的M2类车辆。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 18352.6 轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）

GB/T 19233 轻型汽车燃料消耗量试验方法

GB/T 20604—2006 天然气 词汇

术语和定义

GB/T 20604—2006界定的术语和定义适用于本文件。

燃料消耗量的测定和发动机系统特征说明

燃料消耗量按GB/T 19233的规定试验，采用全球统一轻型车辆测试循环（WLTC）进行测定。

试验用天然气燃料应符合GB 18352.6的要求。

发动机系统特征说明按附录A的规定进行。

燃料消耗量限值

5.1 燃用压缩天然气的N1类车型

燃用压缩天然气的N1类车型的燃料消耗量限值应按公式(1)计算。

FCNG=6.09,(TM≤1190）0.00375×TM−1733+8.13,(1190<TM≤2850）12.32,(TM>2850）……………………….. (1)

式中：

FCNG ——压缩天然气轻型商用车辆燃料消耗量限值（288.15K ，101.325kPa），单位为立方米每百千米（m3/100km）；

TM    ——测试质量，单位为千克（kg）。

5.2 燃用压缩天然气的M2类车型

燃用压缩天然气的M2类车型的燃料消耗量限值应按公式(2)计算。

FCNG=5.85,(TM≤1190）0.00385×TM−2098+9.35,(1190<TM≤2850）12.25,(TM>2850） …………………….. (2)

式中：

FCNG——压缩天然气轻型商用车辆燃料消耗量限值（288.15K ，101.325kPa），单位为立方米每百千米（m3/100km）；

TM   ——测试质量，单位为千克（kg）。

- （规范性）
发动机系统特征说明

A.1	 制造厂

制造厂：

制造厂的发动机型号：

A.2	 发动机

A.2.1 发动机特性资料

A.2.1.1	工作原理：点燃式/压燃式，四冲程/二冲程

A.2.1.2	气缸数目、排列和点火次序：

A.2.1.3	缸径：                                                                   mm

A.2.1.4	行程：                                                                   mm

A.2.1.5	发动机排量：                                                             cm3

A.2.1.6	容积压缩比：

A.2.1.7	燃烧室、活塞顶图样：

A.2.1.8	怠速转速：                                                            r/min

A.2.1.9	制造者规定的发动机怠速时排气中一氧化碳的容积含量（仅对点燃式发动机）：                                                                                  %

A.2.1.10 在                        r/min下的最大净功率：                           kW

A.2.2 生产企业推荐的燃料

A.2.2.1 生产企业推荐的燃料：

A.2.3 燃料供给

A.2.3.1 系统说明：

A.2.3.2 工作原理：

2）删除不适用者。

3）圆整至最近的十分之一毫米。

4）以π=3.1416 计算并圆整至最近的 cm3。

5）规定其允差。

a) 控制单元型式（或型号）：

b) 燃料调节器型式：

c) 空气流量传感器型式：

d) 燃料分配器型式：

e) 压力调节器型式：

f) 微开关型式：

g) 水温传感器式：

h) 空气温度传感器型式：

i) 空气温度开关型式：

j) 燃料喷射装置型号：

k) 燃料喷射装置生产厂：

l) 压力调节器型号及蒸发器型号：

m) 压力调节器型号及蒸发器生产厂：

A.2.4 点火装置

A.2.4.1	厂牌：

A.2.4.2	型号：

A.2.4.3	工作原理：

A.2.4.4	点火提前曲线：

A.2.4.5	静态点火正时：上止点前                                                  （°）

A.2.4.6	触点间隙：                                                               mm

A.2.4.7	闭合角：                                                               （°）

A.2.4.8	火花塞

A.2.4.8.1 厂牌：

A.2.4.8.2 型号：

A.2.4.8.3 火花塞设定间隙：                                                          mm

A.2.4.9	点火线圈

A.2.4.9.1 厂牌：

A.2.4.9.2 型号：

A.2.4.10 点火电容器

A.2.4.10.1 厂牌：

A.2.4.10.2 型号：

A.2.5 冷却系：液冷/风冷

A.2.6 进气系统

A.2.6.1 增压器：有/无

A.2.6.1.1 厂牌：

A.2.6.1.2 型号：

A.2.6.1.3 系统的说明（最大充气压力：                     kPa，放气方式（如有）：                                                                                  ）

A.2.6.2 	中冷器：有/无

A.2.6.3	 进气管及其附件的说明和图样：

A.2.6.3.1 进气支管说明（包括图样和/或照片）：

A.2.6.3.2 空气滤清器，图样：                                                         或

A.2.6.3.2.1 厂牌：

A.2.6.3.2.2 型号：

A.2.6.3.3 进气消声器，图样：                                                         或

A.2.6.3.3.1 厂牌：

A.2.6.3.3.2 型号：

A.2.7 排气系统

排气系统的说明和/或图样：

A.2.8 使用的润滑剂

A.2.8.1	厂牌：

A.2.8.2	型号：

A.2.9 防治空气污染的措施

A.2.9.1 曲轴箱气体再循环装置（说明和/或图样）：

A.2.9.2 附加的污染控制装置（如有，而没有包含在其它项目内）：

A.2.9.2.1 催化转化器：有/无

A.2.9.2.1.1 催化转化器及其催化单元的数目：

A.2.9.2.1.2 催化转化器的尺寸和形状：

A.2.9.2.1.3 催化转化器的作用型式：

A.2.9.2.1.4 贵金属总含量：

A.2.9.2.1.5 相对浓度：

A.2.9.2.1.6 载体（结构和材料）：

A.2.9.2.1.7 孔密度：

A.2.9.2.1.8 催化转化器壳体的型式：

A.2.9.2.1.9 催化转化器的位置（在排气管路中的位置和基准距离）：

A.2.9.2.1.10 氧传感器型号：

a）氧传感器位置：

b）氧传感器控制范围：

A.2.9.2.2 空气喷射：有/无

型式（脉冲空气，空气泵等）：

A.2.9.2.3 排气再循环：有/无

特性（流量等）：

A.2.9.2.4 微粒捕集器：有/无

A.2.9.2.4.1 微粒捕集器的尺寸和形状（容积）：

A.2.9.2.4.2 微粒捕集器的型式和结构：

A.2.9.2.4.3 微粒捕集器的位置（在排气管路中的基准距离）：

A.2.9.2.4.4 再生系统/方法，说明和图样：

_________________________________