团体标准

T/CAAMTB XXX—2026

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国汽车工业协会     发布

车用增氧器

Car Oxygen Generator

(征求意见稿)

目  次

目  次	I

前  言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 一般要求	2

4.1 产品说明	2

4.2 使用环境	2

4.3 出氧质量	2

4.4 产品结构	3

4.5 空气滤芯更换时间	3

4.6 制氧分子筛罐更换时间	3

5 技术要求	3

5.1 外观要求及尺寸公差	3

5.2 额定功率	4

5.3 氧浓度	4

5.4 额定出氧量	4

5.5 出氧质量	4

5.6 系统启动时间	4

5.7 噪声试验	4

5.8 振动烈度	4

5.9 气密性能	4

5.10 高温运行	4

5.11 低温启动	4

5.12 高温贮存	4

5.13 低温贮存	4

5.14 耐振动性能	5

5.15 耐腐蚀性能	5

5.16 高温高湿耐久	5

5.17 防护等级	5

5.18 电磁兼容性	5

5.19 禁用物质	5

6 试验方法	5

6.1 外观要求及尺寸公差	5

6.2 额定功率试验	5

6.3 氧浓度试验	5

6.4 额定出氧量试验	5

6.5 出氧质量试验	5

6.6 启动时间试验	6

6.7 噪声检测	6

6.8 振动烈度检测	6

6.9 气密性检测	6

6.10 高温运行试验	6

6.11 低温启动试验	6

6.12 高温贮存试验	6

6.13 低温贮存试验	6

6.14 耐振动试验	6

6.15 耐腐蚀性测试	6

6.16 高温高湿耐久测试	7

6.17 防护等级测试	7

6.18 电磁兼容性测试	7

6.19 禁用物质	7

7 检验规则	7

7.1 出厂检验	7

7.2 型式检验	7

7.3 检验项目	7

7.4 判定规则	8

8 标志、包装、运输和贮存	8

8.1 标志	8

8.2 包装、运输	8

8.3 贮存	9

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国汽车工业协会提出并归口。

本文件起草单位：南京迪升动力科技有限公司、中国汽车工业协会汽车热系统分会、中国汽车工业经济技术信息研究所有限公司、中国第一汽车集团有限公司、东风汽车集团有限公司、广州汽车集团股份有限公司、北京理想汽车有限公司、长城汽车股份有限公司、郑州宇通客车股份有限公司、奇瑞汽车股份有限公司、赛力斯汽车股份有限公司、东风汽车集团股份有限公司猛士汽车科技公司、浙江省汽车空调标准化技术委员会、一汽解放汽车有限公司开发院、东风汽车集团跃创科技有限公司、浙江三花智能控制股份有限公司、湖北优炜芯科技有限公司、重庆超力电器有限责任公司、南京奥特佳新能源科技股份有限公司、浙江新劲空调设备有限公司、浙江龙腾空调有限公司、浙江毅力汽车空调有限公司、杭州凌动汽车热管理科技有限公司、天津亚星汽车零部件有限公司、中山清匠电器科技有限公司、深圳麦格米特电气股份有限公司、上海天菡空气处理设备有限公司、郑州科林车用空调有限公司、山东钇嘉智能科技有限公司、沈阳紫微恒检测设备有限公司、合肥市奥维净界科技有限公司、南京摩氧医疗科技有限公司等。

本文件主要起草人：钱永贵、薛庆峰、钱琮雨、张延超、徐哲、魏成龙、曾志新、王本超、贾毅超、葛忠东、卢宇明、于书强、余水、张志文、张明、陈丹、叶俊、李盛巍、何煜、周江峰、欧阳军、林静、陈圣昌、丁铮、陈炜、杨贤飞、马霁旻、刘爱军、王彬、叶方平、郭国奇、季小丽、郭雨逸、黄慧凯、张东斌、公茂兵、任杰、刘北泉、黎炳坤、吴俊、何立江、范振威、王世林、张硕、信贵风、满阳、丁钉、赵英、朱孔源、张海波。

车用增氧器

范围

本文件规定了车用变压吸附式增氧器（以下简称增氧器）的术语、定义、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于M1类、N1类和N2类车辆的变压吸附式增氧器，其它类型车辆及其它形式的增氧器可参照执行。

规范性引用文件

下列文件所包含的条文，通过在本文件中引用而构成本文件的条文。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 4208 外壳防护等级（IP代码）

GB/T 4980 容积式压缩机噪声的测定

GB/T 5832.2 气体分析 微量水分的测定 第2部分：露点法

GB/T 7777 容积式压缩机机械振动测量与评价

GB 8410 汽车内饰材料的燃烧特性

GB/T 8982 医用及航空呼吸用氧

GB/T 10125 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

GB/T 15549 感官分析 方法学 检测和识别气味方面评价员的入门和培训

GB/T 28046.3 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第3部分：机械负荷

GB 28235 紫外线消毒器卫生要求 附录C

GB/T 28726 气体分析 氦离子化气相色谱法

GB/T 30512 汽车禁用物质要求

GB 34660 道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法

GB/T 39897 车内非金属部件挥发性有机物和醛酮类物质检测方法

QC/T 656 汽车空调用空气调节装置总成

QC/T 658 汽车空调制冷系统性能道路试验方法

HJ 633 环境空气质量指数（AQI）技术规定

QB/T 5368 家用制氧机

术语和定义

QB/T 5368《家用制氧机》界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 变压吸附式车用增氧器  Pressure swing adsorption type automotive aerator

增氧器采用变压吸附技术，从空气中分离出氧气，并将其输入车室内，将其余气体排到车室外，提高车室内氧气浓度或用于其它氧气需求的装置。

- 额定工况  Rated conditions

额定工况：温度（25±2） ℃、湿度（50±10） %、气压86.0 kPa ~106.0 kPa、电压（12/24/48） DCV ,M1类为（9 ~16）DCV、N1/N2类为（18 ~30）DCV或（36 ~52）DCV。

- 额定功率  Rated power

额定工况下，增氧器输入的电功率，单位W。

- 氧浓度  Oxygen concentration

在额定功率下，增氧器输出的富氧气体中氧气体积含量，单位%。

- 额定出氧量  Rated oxygen output

在规定的氧浓度下，增氧器单位时间内输出的富氧气体体积总量L/min。

一般要求

产品说明

产品需规定外观尺寸、额定电压、额定功率、氧浓度下的额定出氧量、使用环境温度、湿度、大气压力范围（可用海拔表达）。

使用环境

    - 增氧器在下列环境条件下应能正常使用：

——工作电压：额定电压（12/24/48） DCV；

——试验的电源电压波动不应超过额定电压的±1%，其频率波动不应超过±1%；

——环境温度：性能保证范围10 ℃～60 ℃；功能保证范围-20 ℃～85 ℃；

——相对湿度：≤90 %RH（无凝露）；

——气压范围：86.0 kPa～106.0 kPa（或海拔≤5500 m）；

——空气质量指数：AQI≤150；‌

——其它要求：环境无腐蚀性气体、易燃易爆气体。

    - 测试仪器仪表的要求

测试用的仪器仪表应符合表1规定。

表1 测试用仪器仪表的要求

| 序号 | 名称 | 准确度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 温度测试仪（ ℃ ） | 0.5 |
| 2 | 压力表（MPa） | 1.6% FS |
| 3 | 噪声测试仪（dB） | 0.7 |
| 4 | 氧浓度仪（V/V）% | 3 |
| 5 | 计时器（s） | 1% FS |
| 6 | 流量计（L/min） | 2.5% FS |
| 7 | 电压电流测试仪 | 0.5% FS |
| 8 | 湿度测试仪（RH） | 3% |
| 9 | XYZ振动传感器 | 0.2 |

出氧质量

水分含量（体积分数）、一氧化碳含量（摩尔分数）、二氧化碳含量（摩尔分数）、固体颗粒物、其它气体含量及气味，应符合表2的技术要求。

表2 出氧质量技术要求

| 项目名称 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 水分含量(体积分数) |  | ≤ 63×10-6 |
| 二氧化碳含量（摩尔分数） |  | ≤ 100×10-6 |
| 一氧化碳含量（摩尔分数） |  | ≤ 5×10-6 |
| 其它气体含量 |  | ≤ 10% |
| 固体颗粒物 | 粒径：μm | ≤ 100 |
|  | 含量：(mg/m³） | ≤ 1 |
| 气味 |  | 无味 |

产品结构

增氧器主要由进气口、过滤器、无油空压机、冷凝器、汽水分离器、水箱、多通电磁阀、分子筛A罐、分子筛B罐、氧气罐、调节阀、氧浓度传感器、杀菌装置、过滤器、消声器、电磁阀、控制系统、管路系统、等组成。所有零部件可集中安装在机箱内，构成一体式增氧器；也可分散安装在汽车适当位置，通过管道连接实现车室内增氧功能，构成分体式增氧器。车载增氧器结构示意如图1：

图1 车载增氧器结构示意图

空气滤芯更换时间

建议1500 h更换1次。

制氧分子筛罐更换时间

建议2000 h更换1次。

技术要求

外观要求及尺寸公差

按照6.1要求进行检验，产品的尺寸公差及外观要求应符合供需双方的协定。

额定功率

按照6.2要求进行试验，产品额定出氧量下的输入功率≤90 W/L 。

氧浓度

按照6.3要求进行试验，产品氧浓度≥90%。

额定出氧量

按照6.4要求进行试验，产品额定出氧量偏差范围为±10%。

高原环境下出氧量的变化参见表2：

表2 增氧器出氧量比值与海拔的对应关系表

| 海拔(m) | ≤2 000 | 2 001~2 500 | 2 501~3 000 | 3 001~3 500 | 3 501~4 000 | 4 001~4 500 | 4 501~5 000 | 5 001~5 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实际流量/ 额定流量 | 100% | ≥94% | ≥89% | ≥84% | ≥79% | ≥75% | ≥70% | ≥55% |

注：表2中所述实际出氧量为相应的海拔下所产出的富氧气体的标况值。

出氧质量

按照6.5要求进行试验，并满足4.3的要求。

系统启动时间

按照6.6要求进行试验，产品额定工况下输出氧浓度90%时，系统启动时间不超过180 s。

噪声试验

按照6.7要求进行试验，产品噪声值≤50 dB(A)。

振动烈度

按照6.8要求进行试验，产品任何部位X、Y、Z振动烈度≤ 4.5 mm/s。

气密性能

按照6.9要求进行试验，产品应无气泡产生。

高温运行

按照6.10进行试验，产品氧浓度≥90%，出氧量达到额定出氧量。

低温启动

按照6.11进行试验，产品实际出氧量不小于额定出氧量的50%。

高温贮存

按照6.12进行试验，产品氧浓度≥90%，实际出氧量达到额定出氧量。

低温贮存

按照6.13进行试验，产品氧浓度≥90%，实际出氧量达到额定出氧量。

耐振动性能

按照6.14进行试验，产品结构无松动，氧浓度≥90%，实际出氧量达到额定出氧量。

耐腐蚀性能

按照6.15进行试验，产品各零部件表面无起泡、脱落、开裂等现象，金属表面不应有大于10%面积的红锈，并满足5.9的要求。

高温高湿耐久

按照6.16进行试验，产品氧浓度≥60%、实际出氧量不应小于额定出氧量的90%、实际功率不大于额定功率的110%、噪音增加不超过3 dB(A)。

防护等级

按照6.17进行试验，增氧器凡布置在车外的电气元件必须满足IP67防护要求。

电磁兼容性

按照6.18进行试验，产品应满足 GB 34660《道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法》的三级要求或供需双方协商决定。

禁用物质

按照6.19进行试验，产品应满足GB/T 30512《汽车禁用物质要求》要求或满足供需双方的协定。

试验方法

外观要求及尺寸公差

外观采用目测法，安装尺寸采用专用检具，其他尺寸公差用量具进行检测。

额定功率试验

在额定工况下，产品开机连续运行30 min测试，用电压、电流测试仪（名称需要与表1一致）每隔10 min测量1次，共测量3次，取3次的算术平均值为测量值。

氧浓度试验

在额定流量（这里是不是应该写工况）下，产品开机连续运行30 min测试，用测氧仪在氧气出口处采集氧气浓度，每隔5 min测量1次，共测量3次，取3次的算术平均值为测量值。

额定出氧量试验

在额定工况下，产品连续运行30 min，每隔10 min测量1次，共测量3次，取3次的算术平均值为测量值。

出氧质量试验

在额定工况下，产品连续运行30 min后，开始进行下列试验。

    - 水分含量试验

按照GB/T 5832.2的规定进行试验。

    - 一氧化碳、二氧化碳、其它气体含量试验

按照GB/T 28726的规定进行试验。

    - 固粒物试验

按照GB/T 8982《医用及航空呼吸用氧》的规定进行试验。

    - 气味试验

额定工况下，产品连续运行30 min后，从出氧口取样，检测员嗅出氧口气味，等级≤2级。检测员应符合GB/T 15549-2022 《感官分析 方法学 检测和识别气味方面评价员的入门和培训》。

启动时间试验

额定工况下，使用计时器记录产品从启动到出氧浓度为90%的时间。

噪声检测

将增氧器总成安装在本底噪声＜25 dB（A）半消声室中，麦克风放置在距离增氧器几何中心1 m处，测量前、后、左、右、上5个点的噪音值，计算5个点算术平均值为测量值。

振动烈度检测

按照GB/T 7777《容积式压缩机机械振动测量与评价》的规定进行试验。将振动传感器与产品连接牢固，测试XYZ方向的的最大值为测量值。

气密性检测

将产品所有阀门关闭及进出气口，连接压力表通入干燥高压或氮气保持压力0.25MPa±0.02MPa，保压10 min，产品置于水中（如果用这个检测要定义肥皂水比例等要求，是不是可以直接水检），不应有气泡出现。

高温运行试验

产品在湿度（50±10） %、气压86.0 kPa ~106.0 kPa、环境温度85 ℃下，运行4 h后，完成6.3和6.4的试验。

低温启动试验

产品在-40℃环境静置24 h后启动增氧器，连续运行30 min，每隔10 min测量1次，共测量3次，取3次的算术平均值为测量值。

高温贮存试验

将产品置于85±3 ℃的恒温箱中4 h，然后置于标准工况下1 h后，并满足5.3和5.4的要求。

低温贮存试验

将产品置于-40±3 ℃的恒温箱中4 h，然后置于标准工况下1 h后，并满足5.3和5.4的要求。

耐振动试验

将产品安装在振动试验台上，按照QC/T 656-2023《汽车空调用空气调节装置总成》进行试验 ，并满足5.3和5.4的要求。

耐腐蚀性测试

将产品放入盐雾试验箱中，按照GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》的方法进行盐雾试验，试验时间为96 h或供需双方协商决定。

高温高湿耐久测试

将产品的压缩机及进气口放置在大气压86 kPa～106 kPa、温度85 ℃、湿度85% RH下、进气温度为43 ℃（如液冷空压机，则进水温度65 ℃，水流量3 L/min），分子筛放置在常温环境下、85% RH下运行430 h，并满足5.2、5.3、5.4和5.7的要求。

防护等级测试

按照GB/T 4208《外壳防护等级（IP代码）》进行试验。

电磁兼容性测试

按照 GB 34660《道路车辆电磁兼容性要求和试验方法》进行试验。

禁用物质

按照 GB/T 30512《 汽车禁用物质要求》进行试验。

检验规则

出厂检验

每台增氧器均应进行出厂检验。检验项目、技术要求和试验方法按表4执行。

型式检验

7.2.1  型式检验条件

型式检验在下列情况下进行，检验项目按表4执行：

a) 产品开发认可时；

b) 产品的设计、工艺、材料等方面有重大改变；

c) 停产一年以上，再恢复生产时；

d) 质量不稳定，认为有必要时；

e) 质量监督部门有需求时；

- f) 正常批量生产后，距前次型式检验的时间间隔超过一年。

7.2.2  型式检验方法

样品从出厂检验合格的产品当中随机抽取，允许同一产品参加不影响考核项目的多项试验。

检验项目

表4 出厂检验和型式检验

| 序号 | 检验项目 | 技术要求 | 试验方法 | 检验分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 出厂检验 | 型式检验 |  |
|  |  |  |  | 检验项目 | 检验项目 | 样品数量 |
| 1 | 外观要求及尺寸公差 | 5.1 | 6.2 | √ | √ | 3 |
| 2 | 额定功率 | 5.2 | 6.3 | √ | √ | 3 |
| 3 | 氧浓度 | 5.3 | 6.4 | √ | √ | 3 |
| 4 | 额定出氧量 | 5.4 | 6.4 | √ | √ | 3 |
| 5 | 出氧质量 | 5.5 | 6.5 | — | √ | 3 |
| 6 | 系统启动时间 | 5.6 | 6.6 | — | √ | 3 |
| 7 | 噪声 | 5.7 | 6.7 | — | √ | 3 |
| 8 | 振动烈度 | 5.8 | 6.8 | — | √ | 3 |
| 9 | 气密性 | 5.9 | 6.9 | √ | √ | 3 |
| 10 | 高温运行 | 5.10 | 6.10 | — | √ | 3 |
| 11 | 低温启动 | 5.11 | 6.11 | — | √ | 3 |
| 12 | 高温贮存 | 5.12 | 6.12 | — | √ | 3 |
| 13 | 低温贮存 | 5.13 | 6.13 | — | √ | 3 |
| 14 | 耐振动性能 | 5.14 | 6.14 | — | √ | 3 |
| 15 | 耐腐蚀性 | 5.15 | 6.16 | — | √ | 3 |
| 16 | 高温高湿耐久 | 5.16 | 6.17 | — | √ | 3 |
| 17 | 防护等级 | 5.17 | 6.18 | — | √ | 3 |
| 18 | 电磁兼容性 | 5.18 | 6.19 | — | √ | 1 |
| 19 | 禁用物质 | 5.19 | 6.20 | — | √ | 1 |
| 注：“√”为检验项目，“—”为不检验项目。 |  |  |  |  |  |  |

判定规则

增氧器的型式检验必须符合本文件要求，若有不合格项目时，应对不合格项目加倍抽样进行复检，若仍不合格，则判定产品不合格。

标志、包装、运输和贮存

标志

    - 产品标志要求

产品应在明显位置标识永久性标志。

    - 产品标志内容

标志应包括以下内容：

        - 生产企业名称或商标；

        - 产品型号；

        - 生产日期或生产批号；

        - 可回收性标识；

包装、运输

    - 产品包装箱

产品包装箱外应标注下述内容：

              - 生产企业名称、地址；

              - 产品名称、型号及数量；

              - 生产日期、生产批号或其代号；

              - 重量（毛重）；

              - 包装箱外形尺寸。

    - 标志

产品包装应有“小心轻放”“向上”“怕湿”等标志，标志应符合GB/T 191的有关规定。

    - 合格证明

产品应有合格证明。

    - 产品包装及运输方式

增氧器总成或各模块的管路接头应有防尘帽或防尘贴密封，产品的包装及运输应有可靠的防尘、防潮和防震措施，并保证在正常运输中不致松动、损坏等。

贮存

产品应存放在通风良好干燥的环境中，且周围无腐蚀性气体。

_________________________________